- 添加Touch驱动指南

- 在3.0以上版本的Kernel中，主要是把Touch的VID/PID添加到内核中。以下步骤见参考代码。

- kernel\drivers\hid\hid-ids.h

- 在文件209行添加Touch相关的宏定义，见209行--371行

- Kernel\drivers\hid\hid-core.c

- 在结构体hid_have_special_driver中1378行-1538行添加Touch相关定义

- Kernel\drivers\hid\hid-multitouch.c

- 将文件624行到2054行修改为Touch相关定义

- 在内核的config文件中，确认驱动中是否添加了hid-multitouch模块。

运行make menuconfig后，将HID Multitouch panels选上。

Device Drivers --->

HID Devices --->

Special HID Drivers --->

HID Multitouch panels